一、冠状动脉介入类耗材(非集采耗材)：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 限制单价（元） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用有创压力传感器 | 各规格 | 根 | 255.00 | - 该产品由灌注器（保护套、瓶塞穿刺器、药液过滤器、滴斗、流量调节器）、电缆、电缆接头、灌注阀、压力传感器感应元件、压力腔、三通、堵帽、传输管路、保护帽组成。该产品为环氧乙烷灭菌包装、一次性使用。 - 该产品与具备有创血压监护功能的监护仪配合使用，用于测量患者的动脉压和中心静脉压。 |
| 2 | 动脉压迫止血器 | 各规格 | 根 | 214.00 | - 产品由压迫垫、螺母、固定板组成，压迫垫软胶、固定带、压迫气囊、单向阀、注气筒、医用纱布块作为选配件。 - 产品供医护人员在手术结束拔除动静脉留置针后压迫止血用。 |
| 3 | 球囊扩张压力泵 | 各规格 | 根 | 636.00 | - 产品由手柄、扳机、芯杆、齿条、套筒、胶塞、压力表、延长管、旋转接头和三通旋塞组成，其中三通旋塞作为球囊扩张压力泵的开关使用。 - 用于PTCA手术中，向球囊扩张导管加压，从而使球囊扩张，以达到扩张血管或在血管内留置支架的目的。 |
| 4 | 固有导丝冠脉刻痕球囊扩张导管 | 各规格 | 根 | 3900.00 | 1.导管由导管座、导管加强件、管体、固有导丝、球囊和尖端组成，带有铂铱合金不透射线标记，导管在尖端部分和远端外管表面采用亲水性涂层润滑，管形尖端内腔和球囊采用硅油涂层润滑。制造材料为：导管座：聚碳酸酯；导管加强件：聚烯烃；固有导丝：镍铁合金；远端管体：尼龙11；近端管体：涂覆Pebax的304不锈钢；球囊：尼龙12；导管尖端：Pebax；过度连接管：尼龙11。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 2.本导管适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。 |